北醒毫米波R21  TTL转UAVCAN接口在开源飞控Pixhawk（APM）固件上的应用

- 概述

通过本文档的概述，能够让初次使用测试者快速了解测试UAVCAN转接板在开源飞控Pixhawk（APM）固件的操作流程。

本文档适用的产品型号： 北醒毫米波R21,适用的通信接口TTL。

本案例测试涉及到的产品为 RDS02UF。

- 测试准备

| 工具准备 | 数量 |
| --- | --- |
| PC 上位机 windows 系统 | 1 台 |
| 4P 杜邦线 | 1 条 |
| RDS02UF | 1 台 |
| Pixhawk（APM固件） | 1台 |
| TTL转UAVCAN板子 | 1台 |
| Mission Planner地面站 |  |
| Ardupilot固件 | apm_fmvu3.px4 |
| 供电电源DC POWER SUPPLY | 1台 |

- 固件烧写

使用Mission Planner地面站进行固件升级，进入Mission Planner的

①初始界面→②安装固件Legacy→③加载自定义固件，加载固件并按照提示进行固件烧写，烧写成功会提示success；

- 固件使用的是apm_fmvu3.px4，加载成功后点击右上角的“连接”

- 硬件配置

飞控分别连接UAVCAN转接板、雷达和电脑，并与供电电源相连，如下图所示：

（原理图）

（实物图-仅供参考）

- 参数设置

  - 定高模式

    - 参数配置

进入Mission Planner页面，进入配置/调试→全部参数树，找到并修改下面几个参数：

CAN_P1_DRIVER=1【这里用的是CAN1，如果是CAN2,则选择CAN_P2_DRIVER=2】

RNGFND1_TYPE = 24【代表UAVCAN接口】

RNGFND1_ADDR=16【16代表UAVCAN转接板默认的地址】

RNGFND1_MIN_CM =150【雷达有效读取最小距离，单位 cm，可以根据实际需求调整，此数值应大于雷达盲区】

RNGFND1_MAX_CM =2700【雷达有效读取最大距离，单位 cm，可以根据实际需求调整，

但应小于雷达有效最大量程】

RNGFND1_ORIENT=25【雷达向下安装】

PRX1_TYPE=0

设置好这几个参数后，点击软件右侧的【Write Params】即可。

如果出现“Bad Lidar Health”错误，请检查是否连接正确、供电是否正常。

点击ctrl+F，调出temp界面，选择reboot pixhawk,然后再重新连接一下

    - 数据测试

如何查看雷达定高的距离显示：双击 Mission Planner 在飞行数据界面的“快速”中双击一个数值栏，改成rangefinder1，可以看到测距数值

选择 rangefinder1 选项，如下图：

主面板上将会显示雷达定高的具体距离在 rangefinder1处，如下图：

  - 避障模式

    - 参数配置

进入Mission Planner页面，进入配置/调试→全部参数树，找到并修改下面几个参数：

AVOID_BEHAVE=1【遇到障碍物动作，0绕行，1停下】

AVOID_MARGIN=3【GPS定位模式下防撞距离，单位：m，根据需要设置避障距离】

AVOID_DIST_MAX=3【无GPS模式下防撞距离，单位：m，根据需要设置避障距离】

AVOID_ENABLE=2【开启避障，只使用Proximity Sensor作为避障检测】

CAN_P1_DRIVER=1【这里用的是CAN1，如果是CAN2,则选择CAN_P2_DRIVER=2】

RNGFND1_TYPE = 24【代表UAVCAN接口，此参数设置之后会展开RNGFND1】

RNGFND1_ADDR=16【16代表UAVCAN转接板的地址】

RNGFND1_MIN_CM =150 【雷达有效读取最小距离，单位 cm，可以根据实际需求调整，此 数值应大于雷达盲区】

RNGFND1_MAX_CM = 2700 【雷达有效读取最大距离，单位 cm，可以根据实际需求调整，

但应小于雷达有效最大量程】

RNGFND1_ORIENT=0【雷达朝前安装】

PRX1_TYPE=4【使用RangeFinder作为避障检测】

设置好这几个参数后，点击软件右侧的【Write Params】即可。

如果出现“Bad Lidar Health”错误，请检查是否连接正确、供电是否正常。

点击ctrl+F，调出temp界面，选择reboot pixhawk,然后再重新连接一下

    - 数据测试

在地面站软件的界面，按下快捷键Ctrl+F调出temp界面，选择Proximity，开启Proximity UI窗口

传感器数据如下：为超前避障